HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO

ĐỀ TÀI: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Môn học: Lý thuyết hệ điều hành

Học viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Giang

Nguyễn Ngọc Bích

Lê Duy Mạnh

Trần Kim Châu

Nguyễn Trung Định

GV hướng dẫn: Nguyễn Chí Công

Hà Nội, tháng 10 năm 2025

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	3

1. Mục tiêu báo cáo	3

2. Phạm vi nghiên cứu	3

3. Cấu trúc báo cáo	4

PHẦN NỘI DUNG	4

I. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC LƯU TRỮ KHỐI (MASS-STORAGE STRUCTURE)	4

1. Giới thiệu chung	4

2. Phân loại và Cấu trúc Vật lý của Thiết bị Lưu trữ Khối	5

2.1. Ổ đĩa cứng (Hard Disk Drives - HDDs)	5

2.2. Thiết bị Lưu trữ không khả biến (Nonvolatile Memory - NVM)	5

3. Cấu trúc Logic và Cơ chế Ánh xạ Địa chỉ	6

4. Tầm quan trọng và Nhiệm vụ của Quản lý Lưu trữ Khối	6

II. DISK MANAGEMENT	7

1. Cơ chế quản lý ổ đĩa trong hệ điều hành	7

2. Các thuật toán lập lịch truy cập đĩa	9

a. FCFS (First Come, First Served)	9

b. SCAN (Elevator Algorithm)	10

c. C-SCAN (Circular SCAN)	10

3. Quản lý không gian Swap	11

4. Sự khác biệt giữa HDD và SSD	13

III. RAID STRUCTURE	13

1.Giới thiệu về RAID Structure	13

2.Cải thiện độ tin cậy thông qua Redundancy	14

3.Cải thiện hiệu năng thông qua Parallelism	14

4.Các mức RAID phổ biến	15

5.Lựa chọn mức RAID phù hợp	18

6.Mở rộng RAID	19

7.Các vấn đề với RAID	19

8.Object Storage	20

IV. KẾT LUẬN	22

# PHẦN MỞ ĐẦU

## 1. Mục tiêu báo cáo

Báo cáo này nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan, có hệ thống về cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong các hệ thống máy tính hiện đại. Thông qua việc tìm hiểu các công nghệ lưu trữ khối (Mass Storage), cơ chế quản lý đĩa của hệ điều hành, và mô hình RAID, báo cáo giúp người đọc hiểu rõ cách dữ liệu được tổ chức, quản lý, bảo vệ và tối ưu hiệu suất truy cập. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra xu hướng phát triển mới như lưu trữ đối tượng (Object Storage) trong bối cảnh dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây.

## 2. Phạm vi nghiên cứu

Báo cáo tập trung phân tích ba khía cạnh chính của hệ thống lưu trữ dữ liệu:

- Cấu trúc lưu trữ khối (Mass-Storage Structure): Vai trò, phân loại thiết bị (HDD, SSD), cơ chế ánh xạ logic – vật lý, và nhiệm vụ quản lý của hệ điều hành.

- Quản lý đĩa (Disk Management): Các thuật toán lập lịch truy cập đĩa, quản lý vùng hoán đổi (swap), xử lý lỗi và quá trình khởi động hệ thống.

- Cấu trúc RAID (Redundant Array of Independent Disks): Nguyên lý hoạt động, các mức RAID phổ biến, ưu nhược điểm và xu hướng thay thế bằng mô hình lưu trữ đối tượng.

Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong phạm vi lý thuyết và nguyên lý hoạt động; không đi sâu vào mô phỏng hoặc cài đặt thực tế.

## 3. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm ba phần chính:

- Phần I: Trình bày tổng quan về cấu trúc lưu trữ khối, bao gồm đặc điểm của HDD, SSD và cách hệ điều hành quản lý dữ liệu lưu trữ.

- Phần II: Phân tích cơ chế quản lý đĩa, các thuật toán lập lịch truy cập và phương thức xử lý lỗi trong hệ thống lưu trữ.

- Phần III: Giới thiệu cấu trúc RAID, các cấp độ RAID thông dụng cùng ưu, nhược điểm và xu hướng phát triển hiện nay.

# PHẦN NỘI DUNG

## I. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC LƯU TRỮ KHỐI (MASS-STORAGE STRUCTURE)

### 1. Giới thiệu chung

Cấu trúc lưu trữ khối là một thành phần nền tảng trong kiến trúc của mọi hệ thống máy tính hiện đại, đề cập đến hệ thống lưu trữ không khả biến (Nonvolatile Storage - NVS). Vai trò cốt lõi của hệ thống này là cung cấp một không gian dung lượng lớn để lưu trữ vĩnh viễn các tệp tin, chương trình (bao gồm cả hệ điều hành và ứng dụng) và dữ liệu người dùng ngay cả khi máy tính bị ngắt nguồn điện.

Trong hệ thống phân cấp lưu trữ, bộ nhớ khối (mass storage) được xếp ở các cấp thấp hơn bộ nhớ chính (RAM) và bộ đệm (cache). Điều này có nghĩa là nó có dung lượng lớn hơn và chi phí trên mỗi byte rẻ hơn, nhưng đi kèm với tốc độ truy cập chậm hơn đáng kể. Nguồn cung cấp chính cho lưu trữ khối đến từ các thiết bị bộ nhớ thứ cấp (secondary storage), và trong một số hệ thống quy mô lớn, có thể mở rộng ra bộ nhớ cấp ba (tertiary storage) như băng từ hoặc lưu trữ đám mây.

### 2. Phân loại và Cấu trúc Vật lý của Thiết bị Lưu trữ Khối

Hiện nay, hai công nghệ lưu trữ khối phổ biến và quan trọng nhất là Ổ đĩa cứng (HDDs) và Thiết bị Lưu trữ không khả biến (NVM), mà đại diện tiêu biểu là Ổ đĩa thể rắn (SSDs).

#### 2.1. Ổ đĩa cứng (Hard Disk Drives - HDDs)

HDDs là thiết bị lưu trữ cơ học, hoạt động dựa trên nguyên lý từ tính để đọc và ghi dữ liệu. Cấu trúc của một HDD bao gồm nhiều đĩa từ (platter) tròn, phẳng, xếp chồng lên nhau và quay ở tốc độ cao.

Các thành phần vật lý chính của HDD được định nghĩa như sau:

Platter: Là bề mặt của mỗi đĩa, được phủ vật liệu từ tính, nơi dữ liệu được lưu trữ.

Track (Rãnh): Mỗi bề mặt đĩa được chia thành các vòng tròn đồng tâm gọi là các rãnh.

Sector: Mỗi rãnh lại được chia nhỏ thành các cung, gọi là sector. Đây là đơn vị vật lý nhỏ nhất để lưu trữ dữ liệu, với kích thước phổ biến là 512 byte hoặc 4KB (4096 byte).

Cylinder (Trụ): Là một tập hợp các rãnh có cùng vị trí trên tất cả các bề mặt đĩa.

Đầu đọc/ghi (Read/Write Head): Mỗi bề mặt đĩa có một đầu đọc/ghi tương ứng, được gắn trên một cánh tay đòn (disk arm) để di chuyển và định vị chính xác đến cylinder mong muốn.

Dữ liệu được truy xuất bằng cách di chuyển cánh tay đòn đến đúng cylinder và chờ cho đĩa quay đến đúng sector cần đọc/ghi. Do phụ thuộc vào chuyển động cơ học, HDDs có độ trễ (latency) đáng kể.

#### 2.2. Thiết bị Lưu trữ không khả biến (Nonvolatile Memory - NVM)

Khác biệt về cơ bản, NVM là thiết bị lưu trữ điện tử, không có bộ phận chuyển động, giúp mang lại tốc độ vượt trội. Thiết bị NVM phổ biến nhất, SSD, bao gồm một bo mạch chứa các chip nhớ flash NAND và một bộ điều khiển (controller).

Dữ liệu được lưu trữ bằng cách bẫy các electron trong các cổng nổi của chip flash. Bộ điều khiển là bộ não của SSD, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như quản lý việc đọc/ghi, sửa lỗi, và ánh xạ địa chỉ.

Ưu điểm nổi bật của NVM bao gồm:

Tốc độ: Do hoạt động hoàn toàn bằng điện tử, NVM có tốc độ truy cập và truyền dữ liệu nhanh hơn HDDs rất nhiều.

Độ bền: Không có bộ phận cơ học nên chống sốc tốt hơn và hoạt động êm ái.

Thách thức của NVM là tốc độ của nó nhanh đến mức các giao diện bus truyền thống (như SATA) có thể trở thành "nút thắt cổ chai". Các giao diện mới hơn như NVMe (Non-Volatile Memory Express) được thiết kế để khai thác tối đa tiềm năng này.

### 3. Cấu trúc Logic và Cơ chế Ánh xạ Địa chỉ

Để đơn giản hóa việc quản lý, hệ điều hành không làm việc trực tiếp với các địa chỉ vật lý phức tạp. Thay vào đó, các thiết bị lưu trữ khối hiện đại cung cấp một giao diện trừu tượng: chúng được xem như một mảng một chiều (1-D array) khổng lồ gồm các khối logic (logical blocks).

Khối logic (Logical Block) là đơn vị truyền dữ liệu nhỏ nhất giữa hệ điều hành và thiết bị lưu trữ. Mỗi khối logic được đánh một Địa chỉ Khối Logic (Logical Block Address - LBA) duy nhất. Nhiệm vụ chuyển đổi từ một LBA sang một địa chỉ vật lý cụ thể được thực hiện bởi bộ điều khiển (controller) bên trong thiết bị.

Sự trừu tượng hóa này cực kỳ quan trọng vì nó cho phép các nhà sản xuất thực hiện các tối ưu hóa nội bộ một cách độc lập. Ví dụ, bộ điều khiển có thể thực hiện các chức năng như Tái ánh xạ các sector bị lỗi (Bad Sector Remapping), bằng cách tự động chuyển hướng một LBA từ một sector hỏng sang một sector dự phòng, và Cân bằng hao mòn (Wear Leveling) cho SSD, bằng cách phân bổ đều các hoạt động ghi trên tất cả các chip nhớ để kéo dài tuổi thọ thiết bị.

### 4. Tầm quan trọng và Nhiệm vụ của Quản lý Lưu trữ Khối

Quản lý lưu trữ khối là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của hệ điều hành, chủ yếu vì đây là nơi chứa toàn bộ chương trình, dữ liệu và thường là nút thắt cổ chai về hiệu suất do tốc độ truy cập I/O chậm.

Các nhiệm vụ quản lý lưu trữ khối chính của hệ điều hành được liệt kê dưới đây:

Lập lịch I/O (I/O Scheduling): Sắp xếp thứ tự các yêu cầu đọc/ghi để tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Định dạng (Formatting): Chuẩn bị một thiết bị lưu trữ để sử dụng bằng cách tạo ra một hệ thống tệp tin (file system) trên đó.

Quản lý Khối khởi động (Boot Block Management): Lưu trữ mã khởi động (bootstrap program) trong một khu vực đặc biệt để khởi động hệ điều hành.

Quản lý Khối bị hỏng (Damaged Block Management): Phát hiện và xử lý các khối vật lý bị lỗi trên thiết bị.

Quản lý Không gian Hoán đổi (Swap-Space Management): Sử dụng một phần của lưu trữ khối làm bộ nhớ ảo khi RAM bị đầy.

Quản lý cấu trúc RAID (RAID Structure Management): Kết hợp nhiều ổ đĩa vật lý thành một đơn vị logic duy nhất để tăng hiệu suất hoặc độ tin cậy.

Tích hợp các mô hình mới: Quản lý các công nghệ lưu trữ mới như lưu trữ đối tượng (object storage), một mô hình phổ biến trong các ứng dụng đám mây và dữ liệu lớn.

## II. DISK MANAGEMENT

### 1. Cơ chế quản lý ổ đĩa trong hệ điều hành

Trong hệ điều hành, ổ đĩa là thiết bị lưu trữ lâu dài, nơi chứa toàn bộ dữ liệu, chương trình, và cả hệ điều hành. Vì vậy, việc quản lý ổ đĩa là một trong những chức năng quan trọng nhất, đảm bảo hiệu năng, độ tin cậy và tính ổn định của toàn bộ hệ thống. Hệ điều hành chịu trách nhiệm kiểm soát quá trình truy xuất I/O, lập lịch đọc – ghi dữ liệu, xử lý lỗi, và tối ưu hiệu năng giữa các tiến trình cạnh tranh tài nguyên lưu trữ.

Trên các hệ điều hành hiện đại như Linux hoặc Windows, cơ chế quản lý ổ đĩa được thiết kế theo nhiều lớp: từ lập lịch I/O (I/O scheduling), quản lý phân vùng (partition management), cho đến phát hiện lỗi và khôi phục dữ liệu. Trong đó, lớp lập lịch I/O đóng vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định tốc độ và độ trễ của các thao tác đọc – ghi. Mục tiêu của lớp này là sắp xếp thứ tự truy cập các yêu cầu sao cho giảm tối đa thời gian di chuyển đầu đọc (seek time) và thời gian chờ (latency).

Trong Linux, một số bộ lập lịch phổ biến là Deadline, NOOP, và CFQ (Completely Fair Queuing). Bộ lập lịch Deadline sử dụng bốn hàng đợi – hai cho đọc và hai cho ghi – trong đó mỗi cặp gồm một hàng đợi được sắp xếp theo thứ tự địa chỉ logic (LBA order) và một hàng đợi theo thứ tự đến (FCFS). Hệ thống sẽ liên tục kiểm tra xem có yêu cầu nào đã chờ quá lâu (mặc định 500 ms) hay không, và nếu có, hàng đợi chứa yêu cầu đó sẽ được ưu tiên xử lý. Cách tiếp cận này giúp cân bằng giữa hiệu năng và công bằng, tránh tình trạng “starvation” – một yêu cầu bị bỏ quên quá lâu.

Đối với các thiết bị lưu trữ tốc độ cao như SSD hoặc NVM (Non-Volatile Memory), Linux cung cấp bộ lập lịch NOOP, hoạt động theo cơ chế FCFS đơn giản, chỉ kết hợp các yêu cầu liền kề để giảm overhead. Vì SSD không có đầu đọc cơ học, việc tối ưu vị trí vật lý dữ liệu là không cần thiết. Trong khi đó, bộ lập lịch CFQ – mặc định cho ổ SATA truyền thống – duy trì ba hàng đợi ưu tiên: real-time, best-effort, và idle. CFQ có thể tạm “ngừng” phục vụ một hàng đợi trong thời gian ngắn để chờ thêm các yêu cầu cùng tiến trình, nhằm giảm seek time và tận dụng locality of reference, tức khả năng các yêu cầu truy cập gần nhau về vị trí vật lý trên đĩa.

Với các thiết bị HDD truyền thống, các thuật toán lập lịch như FCFS, SCAN và C-SCAN được áp dụng để tối ưu thời gian tìm kiếm. Thuật toán FCFS (First Come, First Served) phục vụ yêu cầu theo thứ tự đến, đảm bảo công bằng nhưng kém hiệu quả khi các yêu cầu phân tán xa nhau. Thuật toán SCAN (Elevator) di chuyển đầu đọc theo một hướng nhất định, xử lý toàn bộ yêu cầu trên đường đi trước khi quay lại, giúp giảm đáng kể seek time trung bình. Còn C-SCAN (Circular SCAN) chỉ di chuyển một chiều, đến cuối đĩa thì quay về đầu mà không phục vụ yêu cầu ngược chiều, đảm bảo thời gian chờ của các tiến trình đồng đều hơn. Những thuật toán này đều được thiết kế để hạn chế tối đa sự di chuyển cơ học của đầu đọc – yếu tố tốn thời gian nhất trên HDD.

Trong các hệ thống lưu trữ hiện đại, HĐH còn quản lý không gian swap – vùng đĩa được dùng làm bộ nhớ ảo khi RAM không đủ. Khi bộ nhớ vật lý đầy, các trang dữ liệu ít được sử dụng sẽ được chuyển tạm xuống vùng swap để nhường chỗ cho tiến trình đang hoạt động. Mặc dù swap giúp tăng khả năng đa nhiệm, nhưng tốc độ truy xuất của ổ đĩa chậm hơn RAM hàng trăm lần, vì vậy nếu sử dụng quá mức có thể dẫn đến tình trạng “thrashing”, khiến hiệu năng giảm nghiêm trọng. Quản lý swap hiệu quả đòi hỏi HĐH phải theo dõi chặt chẽ các trang bộ nhớ và ưu tiên dữ liệu quan trọng trong RAM.

Bên cạnh hiệu năng, HĐH cũng phải xử lý lỗi và hư hỏng trên ổ đĩa. Với HDD, lỗi phổ biến là bad block – các vùng nhớ không còn đọc ghi được do hao mòn vật lý. Bộ điều khiển đĩa thường duy trì một danh sách bad block và dùng các kỹ thuật như sector sparing (thay thế sector hỏng bằng sector dự phòng) hoặc sector slipping (trượt toàn bộ dãy sector để loại bỏ vị trí lỗi). Nếu lỗi nghiêm trọng hơn, HĐH sẽ báo hard error, yêu cầu người dùng khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu. Đối với SSD, các khối nhớ flash cũng có thể bị hỏng theo thời gian hoặc do giới hạn số lần ghi/xóa. Hệ điều hành và bộ điều khiển SSD xử lý vấn đề này bằng kỹ thuật wear-leveling và garbage collection, phân bố đều các lần ghi để kéo dài tuổi thọ chip nhớ.

Một thành phần quan trọng khác trong quản lý đĩa là boot block – vùng mã khởi động giúp hệ thống nạp hệ điều hành vào bộ nhớ. Khi máy tính bật nguồn, firmware (như BIOS hoặc UEFI) sẽ tìm đến boot sector chứa bootstrap loader để đọc và khởi chạy hệ điều hành. Trên Windows, mã khởi động này nằm trong Master Boot Record (MBR) cùng với bảng phân vùng, giúp xác định đâu là phân vùng chứa hệ điều hành. Trong Linux, bộ nạp khởi động phổ biến là GRUB2, cũng được lưu tại vị trí cố định trên thiết bị lưu trữ.

### 2. Các thuật toán lập lịch truy cập đĩa

#### a. FCFS (First Come, First Served)

1. Khái niệm:
FCFS là thuật toán lập lịch truy cập đĩa đơn giản nhất, hoạt động theo nguyên tắc “đến trước – phục vụ trước”. Các yêu cầu đọc/ghi dữ liệu được xếp vào hàng đợi theo thứ tự xuất hiện, và đầu đọc của ổ đĩa sẽ xử lý lần lượt từng yêu cầu mà không có sự ưu tiên hay tối ưu hóa nào.

2. Cách hoạt động:
Khi một tiến trình yêu cầu truy cập dữ liệu trên ổ đĩa, hệ điều hành sẽ thêm yêu cầu đó vào queue (hàng đợi). Đầu đọc của ổ đĩa sẽ di chuyển tới vị trí của yêu cầu đầu tiên trong hàng đợi, thực hiện thao tác đọc hoặc ghi, rồi tiếp tục với yêu cầu kế tiếp theo đúng thứ tự ban đầu. Không có bất kỳ sắp xếp lại nào dựa trên vị trí vật lý của các sector hay cylinder.

3. Ưu điểm:

- Đảm bảo tính công bằng tuyệt đối, vì yêu cầu nào đến trước được phục vụ trước.

- Dễ triển khai, không cần tính toán phức tạp.

- Phù hợp với hệ thống có ít yêu cầu I/O đồng thời, hoặc nơi tính công bằng quan trọng hơn tốc độ.

4. Nhược điểm:

- Không tối ưu hóa vị trí đầu đọc, dẫn đến thời gian seek (seek time) lớn.

- Hiệu suất thấp khi có nhiều yêu cầu ở vị trí xa nhau trên ổ đĩa.

- Không đảm bảo thời gian đáp ứng ngắn nhất, đặc biệt trong hệ thống có tải cao.

#### b. SCAN (Elevator Algorithm)

1. Khái niệm:
Thuật toán SCAN, hay còn gọi là Elevator Algorithm, được đặt tên như vậy vì cơ chế hoạt động của nó tương tự như một chiếc thang máy. Đầu đọc của ổ đĩa sẽ di chuyển tuần tự theo một hướng (từ ngoài vào trong hoặc ngược lại), phục vụ các yêu cầu I/O trên đường đi. Khi chạm đến giới hạn của đĩa (đầu hoặc cuối), nó đảo chiều và tiếp tục phục vụ các yêu cầu còn lại theo hướng ngược lại.

2. Cách hoạt động:
Giả sử đầu đọc hiện tại đang ở một vị trí nào đó trên đĩa, hệ điều hành sẽ xác định hướng di chuyển (ví dụ từ ngoài vào trong). Đầu đọc di chuyển theo hướng đó, xử lý tất cả các yêu cầu nằm trên đường đi đến khi chạm tới rìa đĩa. Sau đó, đầu đọc đổi hướng và tiếp tục phục vụ các yêu cầu theo chiều ngược lại.

Thuật toán này giúp hạn chế tình trạng “nhảy lung tung” giữa các vị trí xa nhau như ở FCFS, nhờ đó giảm đáng kể tổng quãng đường di chuyển.

3. Ưu điểm:

- Giảm đáng kể thời gian seek trung bình so với FCFS, vì đầu đọc di chuyển theo trật tự hợp lý.

- Phân bổ tải khá đều, tránh việc một số yêu cầu phải chờ quá lâu.

- Hoạt động ổn định trong hệ thống có nhiều yêu cầu I/O đồng thời.

4. Nhược điểm:

- Các yêu cầu ở đầu hành trình có thể phải chờ lâu, do đầu đọc chỉ phục vụ khi quay lại hướng đó.

- Không đảm bảo thời gian đáp ứng đồng đều giữa các yêu cầu ở hai đầu đĩa.

- Có thể gây starvation cục bộ nếu các yêu cầu tập trung ở một phía của đĩa.

#### c. C-SCAN (Circular SCAN)

1. Khái niệm:
Thuật toán C-SCAN (Circular SCAN) là một biến thể cải tiến của SCAN, được thiết kế để mang lại thời gian chờ đồng đều hơn cho các yêu cầu truy cập đĩa. Thay vì di chuyển qua lại như thang máy, C-SCAN chỉ cho phép đầu đọc di chuyển một chiều duy nhất (ví dụ từ ngoài vào trong). Khi đến cuối đĩa, đầu đọc quay trở lại đầu đĩa mà không phục vụ bất kỳ yêu cầu nào trên đường quay về, rồi tiếp tục chu kỳ di chuyển theo cùng hướng như trước.

2. Cách hoạt động:
Trong quá trình hoạt động, đầu đọc của ổ đĩa sẽ xử lý lần lượt các yêu cầu có vị trí tăng dần theo hướng di chuyển. Khi đến vị trí cao nhất (cuối đĩa), thay vì đảo chiều như trong SCAN, đầu đọc “nhảy” thẳng về vị trí đầu tiên (đầu đĩa) và bắt đầu lại chu trình phục vụ.
Điều này tạo ra một chu trình truy cập vòng tròn (circular), giúp đảm bảo rằng các yêu cầu được phục vụ theo thứ tự tuần hoàn và có thời gian chờ tương đối đồng đều.

3. Ưu điểm:

- Đảm bảo tính công bằng và thời gian chờ đồng đều giữa các yêu cầu ở mọi vị trí trên đĩa.

- Tránh hiện tượng ưu tiên một phía, giúp ổn định hiệu suất truy cập khi có nhiều yêu cầu liên tục.

- Phù hợp với hệ thống tải cao, nơi có nhiều tiến trình phát sinh I/O đồng thời.

4. Nhược điểm:

- Mất thời gian khi đầu đọc quay lại đầu đĩa, vì không phục vụ yêu cầu nào trên đường trở lại.

- Không tối ưu cho hệ thống ít yêu cầu, do chi phí di chuyển vòng có thể cao hơn lợi ích đạt được.

- Hiệu suất phụ thuộc vào phân bố yêu cầu, nếu các yêu cầu tập trung ở giữa đĩa thì lợi thế bị giảm.

5. Ứng dụng:
C-SCAN được sử dụng phổ biến trong các hệ thống máy chủ, trung tâm dữ liệu, hoặc hệ thống đa nhiệm nơi có nhiều tiến trình tạo yêu cầu I/O song song. Thuật toán này giúp duy trì hiệu năng ổn định và giảm thiểu sự khác biệt giữa thời gian chờ của các tiến trình.

### 3. Quản lý không gian Swap

Không gian swap là vùng lưu trữ trên ổ đĩa được hệ điều hành sử dụng như phần mở rộng của bộ nhớ chính (RAM). Khi dung lượng RAM không đủ để chứa toàn bộ dữ liệu của các tiến trình đang chạy, hệ điều hành sẽ chuyển tạm (swap out) những trang dữ liệu ít sử dụng từ RAM xuống vùng swap nhằm giải phóng không gian cho các tiến trình khác hoạt động. Khi cần thiết, các trang này sẽ được nạp lại (swap in) vào bộ nhớ chính.

Ngày nay, hầu hết các hệ điều hành hiện đại không thực hiện hoán đổi toàn bộ tiến trình mà chỉ hoán đổi từng trang (page) — kết hợp kỹ thuật paging với virtual memory management để nâng cao hiệu quả sử dụng bộ nhớ.

Cách sử dụng và vị trí của swap space

Tùy theo thuật toán quản lý bộ nhớ, hệ điều hành có thể sử dụng vùng swap để lưu toàn bộ hình ảnh của tiến trình hoặc chỉ lưu các trang bị đẩy ra khỏi RAM. Dung lượng swap có thể dao động từ vài MB đến vài GB tùy vào lượng bộ nhớ vật lý và cách hệ thống quản lý không gian ảo.

Không gian swap có thể được bố trí ở hai vị trí:

- Trong hệ thống tệp (file system): swap được tạo dưới dạng một tệp lớn trong ổ đĩa, dễ dàng quản lý bằng các thao tác tệp thông thường.

- Trong phân vùng riêng biệt (raw partition): swap được đặt trong vùng đĩa chuyên dụng, không có hệ thống tệp, giúp truy cập nhanh hơn vì tránh được chi phí quản lý file system.

Một số hệ điều hành như Linux hỗ trợ sử dụng nhiều vùng swap cùng lúc, có thể là tệp hoặc phân vùng riêng biệt, nhằm phân tán tải I/O giữa các thiết bị lưu trữ và tối ưu hiệu năng.

Cơ chế hoạt động

Trong các hệ thống như Solaris hay Linux, vùng swap chủ yếu được dùng để lưu trữ bộ nhớ ẩn danh (anonymous memory) — tức là những vùng nhớ không gắn với bất kỳ tệp nào, như ngăn xếp (stack), heap, hoặc vùng dữ liệu khởi tạo của tiến trình.

Cụ thể, Linux chia không gian swap thành các slot 4 KB, mỗi slot tương ứng với một trang bộ nhớ. Mỗi vùng swap có một swap map, là bảng đếm số lượng ánh xạ đến từng trang. Ví dụ, nếu một trang swap có giá trị đếm là 3, nghĩa là trang đó đang được chia sẻ bởi ba tiến trình khác nhau.

Hệ điều hành chỉ cấp phát vùng swap khi trang thực sự bị đẩy ra khỏi RAM, thay vì khi trang được tạo, giúp cải thiện hiệu suất trên các máy tính hiện đại có dung lượng RAM lớn.

### 4. Sự khác biệt giữa HDD và SSD

HDD (Hard Disk Drive) và SSD (Solid State Drive) đều là các thiết bị lưu trữ dữ liệu lâu dài, nhưng chúng khác nhau rõ rệt về cấu trúc, cơ chế hoạt động và hiệu năng.

Về cấu trúc và cơ chế hoạt động:
HDD sử dụng đĩa từ quay cùng với đầu đọc/ghi cơ học để truy cập dữ liệu. Khi hoạt động, đĩa sẽ quay liên tục và đầu đọc di chuyển đến đúng vị trí để đọc hoặc ghi dữ liệu. Trong khi đó, SSD không có bộ phận chuyển động cơ học; nó sử dụng chip nhớ flash (thường là NAND) để lưu trữ dữ liệu, cho phép truy cập ngẫu nhiên cực nhanh.

Về tốc độ:
SSD có tốc độ đọc/ghi vượt trội, giúp hệ điều hành khởi động nhanh hơn, ứng dụng mở tức thì và giảm đáng kể thời gian truy cập dữ liệu. Ngược lại, HDD có tốc độ thấp hơn do bị giới hạn bởi tốc độ quay của đĩa và di chuyển cơ học của đầu đọc.

Về độ bền và tiêu thụ năng lượng:
SSD bền hơn vì không có bộ phận cơ học, chịu va đập tốt và tiêu thụ điện năng ít hơn, rất phù hợp cho laptop hoặc thiết bị di động. HDD dễ hỏng khi bị rung lắc hoặc rơi, và tiêu thụ điện năng cao hơn do phải duy trì chuyển động cơ học liên tục.

Về dung lượng và giá thành:
HDD thường có giá rẻ hơn và dung lượng lớn, thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu khối lượng lớn như phim, ảnh, hoặc sao lưu hệ thống. SSD đắt hơn trên mỗi GB, nhưng lại được ưu tiên trong các hệ thống cần hiệu năng cao.

Về ứng dụng:
HDD thường được dùng trong máy chủ lưu trữ dữ liệu, máy tính để bàn, trong khi SSD phổ biến trong máy tính cá nhân, máy chủ cao cấp và thiết bị di động để tăng tốc độ truy cập và phản hồi của hệ thống.

## III. RAID STRUCTURE

### 1.Giới thiệu về RAID Structure

RAID (Redundant Array of Independent Disks) nghĩa là tập hợp các ổ đĩa độc lập có khả năng dự phòng dữ liệu.

RAID kết hợp nhiều ổ đĩa vật lý thành một hệ thống lưu trữ logic duy nhất nhằm đạt được hai mục tiêu chính:

+ Tăng tốc độ truyền dữ liệu thông qua truy cập song song (parallel I/O).

+ Tăng độ tin cậy nhờ lưu trữ dữ liệu dư thừa (redundant data) để phục hồi khi lỗi xảy ra.

### 2.Cải thiện độ tin cậy thông qua Redundancy

Một trong những hạn chế lớn nhất của hệ thống lưu trữ dựa trên ổ đĩa cơ học là khả năng xảy ra lỗi (disk failure).

Ví dụ, nếu một ổ đĩa có Mean Time Between Failures (MTBF) là 100.000 giờ, thì hệ thống gồm 100 ổ đĩa có xác suất gặp lỗi sau chỉ khoảng 1.000 giờ (tức hơn 40 ngày). Điều này không thể chấp nhận được trong các hệ thống cần hoạt động liên tục như máy chủ hay trung tâm dữ liệu.

Để giải quyết vấn đề đó, RAID sử dụng redundant information – thông tin dư thừa để phục hồi dữ liệu khi một ổ bị lỗi.

Phương pháp cơ bản nhất là mirroring, tức là nhân đôi dữ liệu trên hai ổ đĩa. Nếu một ổ hỏng, hệ thống vẫn có thể đọc dữ liệu từ ổ còn lại.

Ví dụ, giả sử mỗi ổ có MTBF là 100.000 giờ, thời gian sửa lỗi trung bình (Mean Time To Repair – MTTR) là 10 giờ.

Khi áp dụng mirroring, MTBF hiệu quả của hệ thống được nâng lên tới khoảng 500 triệu giờ, tương đương hơn 57.000 năm – một con số thể hiện mức độ tin cậy cực cao.

Tuy nhiên, trong thực tế, các lỗi thường không độc lập, mà có thể xảy ra đồng thời do mất điện, lỗi phần cứng hàng loạt hoặc thiên tai. Do đó, RAID chỉ là một lớp bảo vệ, và vẫn cần các biện pháp bổ sung như ECC (Error Correcting Code) hay nonvolatile cache để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

### 3.Cải thiện hiệu năng thông qua Parallelism

Song song với việc tăng độ tin cậy, RAID còn được thiết kế để tăng tốc độ truy cập dữ liệu thông qua cơ chế parallel I/O – truy cập song song nhiều ổ đĩa cùng lúc.

Cơ chế cốt lõi của cải thiện này là data striping – chia nhỏ dữ liệu thành các phần (stripe units) và phân phối lên nhiều ổ đĩa.

Có hai hình thức striping chính:

+ Bit-level striping: chia dữ liệu thành từng bit, phân phối từng bit lên các ổ đĩa khác nhau. → Hiện nay ít dùng, chủ yếu trong các hệ thống cũ.

+ Block-level striping: chia dữ liệu thành từng block (thường 4KB, 8KB hoặc 64KB) rồi ghi lần lượt lên các ổ đĩa. → Đây là cách phổ biến nhất trong các hệ thống RAID hiện đại.

Nhờ cơ chế này, hệ thống có thể thực hiện nhiều thao tác đọc/ghi đồng thời, giúp tăng throughput và giảm thời gian đáp ứng đáng kể.

### 4.Các mức RAID phổ biến

Tùy theo mục tiêu thiết kế (hiệu năng hay độ tin cậy), các mức RAID khác nhau được hình thành.

RAID 0 – Striping without redundancy:

+ Dữ liệu được chia thành các block và ghi song song lên nhiều ổ.

+ Không có bất kỳ dữ liệu dự phòng nào.

+ Ưu điểm: tốc độ truy cập cao.

+ Nhược điểm: nếu một ổ hỏng, toàn bộ dữ liệu bị mất.

→ Phù hợp cho các ứng dụng thử nghiệm, không yêu cầu độ tin cậy.

RAID 1 – Mirroring:

+ Dữ liệu được ghi song song lên hai ổ đĩa giống hệt nhau.

+ Khi một ổ bị hỏng, hệ thống có thể đọc từ ổ còn lại.

+ Hiệu suất đọc cao, nhưng hiệu suất ghi giảm do phải ghi hai lần.

+ Chi phí lưu trữ gấp đôi, nhưng độ an toàn cao nhất.

RAID 4 – Block-level striping with dedicated parity:

+ Dữ liệu chia theo block và lưu trên N ổ; ổ thứ (N+1) lưu parity block (P).

+ Khi một ổ bị lỗi, dữ liệu được phục hồi nhờ parity.

+ Tuy nhiên, vì chỉ có một ổ parity, khi ghi nhiều block nhỏ, ổ này trở thành nút thắt cổ chai (bottleneck).

RAID 5 – Distributed Parity:

+ Cải tiến từ RAID 4 bằng cách phân tán parity trên tất cả ổ đĩa, tránh quá tải ở một điểm.

+ Tất cả ổ đĩa đều có vai trò như nhau.

+ Là mức RAID phổ biến nhất hiện nay vì cân bằng được giữa chi phí, tốc độ và độ tin cậy.

RAID 6 – Dual Parity (P + Q):

+ Sử dụng hai parity blocks (P và Q) cho mỗi nhóm dữ liệu.

+ Có thể chịu được hai ổ đĩa lỗi cùng lúc.

+ Dữ liệu Q được tính bằng thuật toán trên trường Galois (Galois Field).

→ Được dùng trong các hệ thống quy mô rất lớn, nơi việc rebuild mất nhiều thời gian.

Multidimensional RAID 6:

+ Mở rộng RAID 6 thành ma trận hai chiều (2D array), có parity theo cả hàng và cột.

+ Có khả năng phục hồi dữ liệu khi nhiều ổ lỗi cùng lúc.

→ Dù phức tạp, nhưng độ tin cậy cực cao.

RAID 0+1: một tập hợp các ổ đĩa được phân chia thành các dải dữ liệu (stripe), sau đó dải dữ liệu này được nhân đôi sang một dải dữ liệu khác tương đương

→ Nếu một ổ lỗi, toàn bộ dải dữ liệu sẽ không thể truy cập được, chỉ còn lại dải dữ liệu còn lại.

RAID 1+0 (RAID 10): trong đó các ổ đĩa được nhân đôi thành từng cặp và sau đó các cặp được nhân đôi kết quả được nhân đôi thành từng cặp

→ An toàn hơn vì chỉ mất dữ liệu ở cặp lỗi, không ảnh hưởng đến toàn bộ stripe.

→ RAID 10 được đánh giá là mức RAID cao cấp, kết hợp cả tốc độ và an toàn.

### 5.Lựa chọn mức RAID phù hợp

Một yếu tố cần cân nhắc khi chọn mức RAID là hiệu suất tái tạo. Nếu một ổ đĩa bị lỗi, thời gian cần thiết để tái tạo dữ liệu có thể rất đáng kể. Hơn nữa, hiệu suất tái tạo ảnh hưởng đến thời gian trung bình giữa các lần hỏng.

Hiệu suất tái tạo thay đổi tùy theo cấp độ RAID được sử dụng. Tái tạo dễ dàng nhất đối với cấp độ RAID 1, vì dữ liệu có thể được sao chép từ một ổ đĩa khác. Đối với các cấp độ khác, chúng ta cần truy cập tất cả các ổ đĩa khác trong mảng để tái tạo dữ liệu trong một ổ đĩa bị lỗi.

Thời gian tái tạo có thể lên đến hàng giờ đối với RAID 5 khi tái tạo các tập hợp ổ đĩa lớn.

RAID 0 được sử dụng trong các ứng dụng hiệu suất cao, nơi mất dữ liệu không phải là vấn đề nghiêm trọng. Ví dụ: trong tính toán khoa học, nơi một tập dữ liệu được tải và khám phá, RAID 0 hoạt động tốt vì bất kỳ lỗi ổ đĩa nào cũng chỉ cần sửa chữa và tải lại dữ liệu từ nguồn của nó.

RAID 1 phổ biến cho các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy cao với khả năng phục hồi nhanh.

RAID 0 + 1 và 1 + 0 được sử dụng khi cả hiệu suất và độ tin cậy đều quan trọng. Ví dụ, cho các cơ sở dữ liệu nhỏ.

Do RAID 1 có dung lượng lưu trữ lớn, RAID 5 thường được ưu tiên để lưu trữ khối lượng dữ liệu vừa phải.

RAID 6 và Multidimensional RAID 6 là các định dạng phổ biến nhất trong các mảng lưu trữ. Chúng mang lại hiệu suất và khả năng bảo vệ tốt mà không tốn dung lượng lưu trữ lớn.

### 6.Mở rộng RAID

Khái niệm RAID cũng được mở rộng ra ngoài phạm vi ổ cứng truyền thống:

+ Tape Arrays: ứng dụng RAID cho các thiết bị băng từ, dùng trong lưu trữ sao lưu (backup).

+ Wireless RAID: truyền dữ liệu kèm parity qua mạng không dây, giúp tái tạo gói tin bị mất.

+ Software RAID: triển khai RAID hoàn toàn bằng phần mềm, linh hoạt nhưng hiệu suất thấp hơn RAID phần cứng.

### 7.Các vấn đề với RAID

RAID bảo vệ chống lại các lỗi phương tiện vật lý, nhưng không bảo vệ khỏi các lỗi phần cứng và phần mềm khác. Lỗi bộ điều khiển RAID phần cứng hoặc lỗi trong mã RAID phần mềm có thể dẫn đến mất dữ liệu hoàn toàn.

Hệ thống tệp Solaris ZFS áp dụng một phương pháp tiếp cận sáng tạo để giải quyết những vấn đề này thông qua việc sử dụng tổng kiểm tra tất cả dữ liệu và siêu dữ liệu.

Tổng kiểm tra được lưu giữ với con trỏ tới đối tượng, để phát hiện xem đối tượng có phải là đối tượng phù hợp hay không và liệu nó có bị thay đổi hay không

Có thể phát hiện và sửa lỗi dữ liệu và siêu dữ liệu

ZFS cũng loại bỏ khối lượng, phân vùng

+ Đĩa được phân bổ trong các nhóm

+ Các hệ thống tệp với một nhóm chia sẻ nhóm đó, sử dụng và giải phóng không gian như lệnh gọi cấp phát / giải phóng bộ nhớ malloc () và free ()

### 8.Object Storage

Trong bối cảnh dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây, RAID đang dần được thay thế bằng Object Storage – mô hình lưu trữ dựa trên đối tượng.

Mỗi object gồm: Dữ liệu chính, Metadata mô tả thông tin đối tượng và một ID duy nhất (Object ID).

Phần mềm quản lý lưu trữ đối tượng, chẳng hạn như hệ thống lưu trữ Hadoop (HDFS) và Ceph, xác định vị trí lưu trữ đối tượng và quản lý việc bảo vệ đối tượng. Thông thường, điều này xảy ra trên phần cứng phổ thông thay vì trên các mảng RAID. Tất cả các hệ thống trong một cụm Hadoop đều có thể truy cập đối tượng, nhưng chỉ những hệ thống có bản sao mới có quyền truy cập nhanh qua bản sao đó.

Lưu trữ đối tượng có lợi thế là khả năng mở rộng theo chiều ngang. Nghĩa là, trong khi một mảng lưu trữ có dung lượng tối đa cố định, để tăng dung lượng cho kho lưu trữ đối tượng, chúng ta chỉ cần thêm nhiều máy tính có ổ đĩa nội bộ hoặc ổ đĩa ngoài được gắn vào và thêm chúng vào nhóm. Các nhóm lưu trữ đối tượng có thể có kích thước hàng petabyte.

Một tính năng quan trọng khác của lưu trữ đối tượng là mỗi đối tượng đều tự mô tả, bao gồm cả mô tả nội dung của nó. Trên thực tế, lưu trữ đối tượng còn được gọi là lưu trữ có thể định địa chỉ theo nội dung, vì các đối tượng có thể được truy xuất dựa trên nội dung của chúng.

Mặc dù lưu trữ đối tượng không phổ biến trên các máy tính đa năng, nhưng một lượng lớn dữ liệu được lưu trữ trong các kho lưu trữ đối tượng, bao gồm nội dung tìm kiếm Internet của Google, nội dung Dropbox, bài hát của Spotify và ảnh Facebook. Điện toán đám mây (chẳng hạn như Amazon AWS) thường sử dụng kho lưu trữ đối tượng (trong Amazon S3) để lưu trữ hệ thống tệp cũng như các đối tượng dữ liệu cho các ứng dụng của khách hàng chạy trên máy tính đám mây.

## IV. KẾT LUẬN

Qua quá trình tìm hiểu và tổng hợp, nhóm chúng em nhận thấy rằng cấu trúc lưu trữ khối (Mass-Storage Structure) là một trong những thành phần cốt lõi của hệ thống máy tính hiện đại, quyết định trực tiếp đến hiệu năng, độ tin cậy và khả năng mở rộng của toàn bộ hệ thống.

Các thiết bị lưu trữ thứ cấp như ổ đĩa cứng (HDDs) và bộ nhớ không mất dữ liệu (Nonvolatile Memory Devices) đóng vai trò chủ đạo trong việc lưu trữ lâu dài dữ liệu. Mỗi loại thiết bị có những ưu, nhược điểm riêng: HDD có chi phí rẻ và dung lượng lớn, trong khi SSD có tốc độ cao và độ bền vượt trội. Tất cả đều được tổ chức dưới dạng mảng một chiều các khối logic (logical blocks) giúp hệ điều hành dễ dàng quản lý và truy cập.

Bên cạnh đó, các thuật toán lập lịch truy cập đĩa như SCAN, C-SCAN hay FCFS được thiết kế để tối ưu hiệu suất đọc – ghi, giảm thời gian phản hồi và nâng cao băng thông hiệu dụng. Tuy nhiên, đối với các thiết bị hiện đại như SSD – vốn không có bộ phận cơ học – thì các thuật toán này ít tạo ra sự khác biệt đáng kể, nên thường áp dụng chiến lược FCFS đơn giản.

Hệ điều hành cũng đảm nhận vai trò then chốt trong quản lý khối lưu trữ, bao gồm việc phân vùng thiết bị, tạo lập hệ thống tệp, quản lý khối khởi động (boot block), phát hiện và thay thế khối lỗi (bad block management), cũng như điều phối không gian hoán đổi (swap space) – yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu năng của bộ nhớ ảo.

Trong các hệ thống có quy mô lớn, để đảm bảo an toàn dữ liệu và khả năng hoạt động liên tục, công nghệ RAID (Redundant Array of Independent Disks) được triển khai nhằm kết hợp nhiều ổ đĩa thành một đơn vị logic, vừa tăng tốc độ truy xuất, vừa đảm bảo tính dự phòng khi xảy ra lỗi. RAID được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, mỗi cấp độ mang lại sự cân bằng riêng giữa tốc độ, độ tin cậy và chi phí lưu trữ.

Song song với đó, lưu trữ đối tượng (Object Storage) đang dần trở thành xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud Computing). Mô hình này cho phép quản lý dữ liệu theo dạng đối tượng tự mô tả, sử dụng Object ID thay cho tên tệp truyền thống, dễ dàng mở rộng dung lượng và hỗ trợ sao lưu phân tán để đảm bảo an toàn dữ liệu ở quy mô toàn cầu.

Từ những kiến thức đã học được, nhóm chúng em rút ra rằng việc hiểu rõ cơ chế lưu trữ khối không chỉ giúp nắm vững nguyên lý hoạt động của hệ điều hành, mà còn là nền tảng quan trọng để nghiên cứu sâu hơn về hệ thống tệp phân tán, lưu trữ đám mây, và các công nghệ quản lý dữ liệu hiện đại.